SIDISVA – SMIS 336342

Managementul Utilizatorilor si Accesul la Sistem

Analiza cerinte Caiet Sarcini nr. 7574/CP/2025 – ANSVSA

Soft Tree International S.R.L.  |  Document intern  |  Mai 2026

# 1. Context si structura cerintelor

Caietul de sarcini SIDISVA dedica doua sectiuni distincte managementului utilizatorilor si accesului la sistem. Sectiunea 3.4.3.2.7 "Solutie de gestiune a identitatii utilizatorilor" defineste platforma IAM centralizata, iar sectiunea 3.4.5 "Managementul utilizatorilor si accesul la sistem" o consolideaza operational. Ambele sectiuni impun un sistem UNIC, centralizat, integrat de TOATE modulele SIDISVA.

Referinte caiet sarcini: sec. 3.4.3.2.7 (pag. 59–60), sec. 3.4.5 (pag. 156), sec. 3.4.3.3.1 portal (pag. 83–84), sec. 3.4.3.3.3.1 LIMS responsive (pag. 93), sec. 3.4.3.3.2.1 chatbot (pag. 86), sec. 2.4 portal servicii publice (pag. 24). Plus cerinte specifice per modul in fiecare sectiune dedicata.

# 2. Platforma centralizata IAM – Cerinte obligatorii (Sec. 3.4.3.2.7)

Toate cerintele de mai jos sunt formulate cu "trebuie sa" / "trebuie sa ofere" – deci sunt obligatorii si eliminatorii la evaluare.

| # | Cerinta | Detaliu | Tip |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSO – Single Sign-On | Autentificare unica pentru toate aplicatiile ANSVSA; re-autentificare zero pe durata sesiunii | Obligatoriu |
| 2 | Autentificare user + parola | Mecanism de baza | Obligatoriu |
| 3 | Certificate digitale X.509 | Suport nativ certificate calificat | Obligatoriu |
| 4 | Windows Native Authentication | Integrare transparenta cu AD/Windows | Obligatoriu |
| 5 | Token SAML (1.0, 1.1, 2.0, ADFS, WS-Federation) | Federatie interna si externa, inclusiv parteneri | Obligatoriu |
| 6 | MFA – Multi-Factor Authentication | Mecanism secundar: PIN / cheie dinamica / OTP SMS / OTP aplicatie mobila | Obligatoriu |
| 7 | Consola web politici de acces | Definitie granulara per resursa web / URL, fara cod / scripturi | Obligatoriu |
| 8 | Politici de acces bazate pe atribute | Atribute utilizator, atribute cerere, date sesiune | Obligatoriu |
| 9 | Grupare politici pe zone functionale | Capabilitate de organizare / clustering politici | Obligatoriu |
| 10 | Management timp real sesiuni | Vizibilitate admin: sesiuni active, sesiuni utilizator, terminate/blocate | Obligatoriu |
| 11 | Nr. max sesiuni / durata maxima sesiune | Configurabil global de administrator | Obligatoriu |
| 12 | Caching date sesiune – cluster activ-activ | Disponibilitate ridicata, confidentialitate garantata | Obligatoriu |
| 13 | OTP prin aplicatie mobila sau SMS | Flux autorizare one-time password | Obligatoriu |
| 14 | Instrument grafic testare politici | Identificare rapida politici aplicate pe URL protejat | Obligatoriu |
| 15 | Virtualizare surse identitate (meta-directory) | LDAP + tabele BD + servicii web – fara duplicare date | Obligatoriu |
| 16 | Audit operatiuni autentificare | Log minim: IP, data, ID login, creare/modificare/stergere scheme | Obligatoriu |
| 17 | Rapoarte predefinite | Rapoarte autentificare per sistem / IP / user; raport erori autentificare; export minim HTML | Obligatoriu |
| 18 | Interfata utilizator in limba romana | Inclusiv consola de administrare | Obligatoriu |
| 19 | Rulare pe distributii majore OS | Portabilitate OS (Linux, Windows Server) | Obligatoriu |

# 3. Tipuri de utilizatori si roluri in sistem

Caietul identifica explicit urmatoarele categorii de utilizatori cu drepturi diferentiate:

| Tip utilizator | Module accesate | Drepturi / Caracteristici | Categorie |
| --- | --- | --- | --- |
| Cetateni / Persoane fizice | Portal public | Anonim sau autentificat ROeID / eIDAS; acces servicii publice (raportari, solicitari) | Extern |
| Medici veterinari concesionari | Portal, BND, aplicatie mobila | Acces controlat BND; introducere date; vizualizare rezultate analize; peste 2.600 useri | Extern autentificat |
| Operatori economici / Agenti economici | Portal, LIMS, DMS | Accesare servicii publice, trimiteri laborator, vizualizare autorizatii; peste 185.000 unici/an estimat | Extern autentificat |
| Fermieri / Asociatii fermieri | BND, Portal | Acces date proprii exploatatie; peste 4.800 utilizatori autorizati | Extern autentificat |
| Angajati ANSVSA central | Toate modulele | Acces complet in limitele rolului; autentificare SSO + 2FA | Intern |
| Angajati DSVSA (judete) | BND, LIMS, DMS, supraveghere | Acces teritorial; raportare; gestionare probe laborator; oltre 33.000 unici/an | Intern |
| Medici veterinari angajati | BND, aplicatie suport | Gestionare date medical-veterinare; introducere evenimente sanatate animale | Intern |
| Administratori sistem | Toate modulele + consola IAM | Creare/modificare/stergere conturi; setare roluri; gestiune politici acces; audit | Intern privilegiat |
| Administratori continut portal | Portal CMS | Gestiune continut public, publicare informatii, statistici utilizare | Intern |
| Parteneri institutionali (MADR, APIA etc.) | API integrari | Acces API controlat; schimb date prin interfete standardizate; autentificare SAML federata | Extern federatie |

Volumul estimat: ~185.000 utilizatori unici/an pe portal public. Peste 33.000 angajati DSVSA unici/an. 2.600+ medici veterinari concesionari. 4.800+ fermieri autorizati. Sistemul IAM trebuie dimensionat corespunzator.

# 4. Cerinte specifice user management per modul

Pe langa platforma IAM centralizata, fiecare modul SIDISVA adauga cerinte specifice de management al utilizatorilor si accesului:

| Modul / Sectiune CS | Integrare IAM cu | Cerinte specifice user mgmt | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| IAM centralizat (3.4.3.2.7) | LDAP, BD tabele profil, servicii web | SSO, MFA, SAML, OTP, audit, rapoarte, consola web no-code | Componenta independenta, integrata de toate modulele |
| Portal Servicii Publice (3.4.3.3.1) | IAM centralizat, ROeID, eIDAS, LDAP | Conturi unice per utilizator; roluri predefinite cetaten/medic/operator; SSL/TLS; GDPR; WCAG; deconectare automata inactivitate | Acces public si autentificat, diferentiat pe profil |
| DMS – Management Documente (3.4.3.3.1) | IAM centralizat, LDAP | Drepturi per dosar/document; vizualizare/adaugare/modificare/stergere diferentiate; transfer drepturi temporar; audit actiuni | Integrare totala IAM; reset parola; blocare cont dupa N erori |
| LIMS – Laborator (3.4.3.3.3) | IAM centralizat (OAuth) | Profile prestabilite restrictioneaza acces date confidentiale; logging actiuni; personalizare rapoarte per utilizator autorizat | OAuth via IAM; vizualizare rezultate dupa validare |
| BND – Baza Nationala Date animale | IAM centralizat, ROeID, ONRC | Acces controlat medici concesionari si fermieri; autorizare separata per exploatatie/proprietar; trasabilitate extinsa | Zero-trust access; audit granular |
| Chatbot / Comunicare cetateni (3.4.3.3.2.1) | IAM centralizat (SSO sync) | Cont anonim (cookie) sau autentificat; sincronizare SSO pentru interni; moduri diferite intern/extern | Chatbot integrat in IAM; nu duplicate conturi interne |
| Aplicatie mobila cetateni (3.4.3.3.2.2) | ROeID, IAM centralizat | Autentificare mobila; GDPR; securitate avansata date; publicare Play Store / App Store | Raportare animale; autentificare ROeID mobil |
| Aplicatie suport medici veterinari (3.4.3.2) | IAM centralizat | Autentificare SSO; acces tablete/telefoane Android + iOS; 2FA | Acces teren; autentificare offline cu sync |
| Sistem responsive cereri laborator (3.4.3.3.3.1) | IAM centralizat, ROeID, OpenID/OAuth2/SAML2 | 2FA prin SMS/email/aplicatie; criptare date animale/medicale; blocaj cont dupa erori parola | Integrare ROeID; standard FHIR JSON |

# 5. Cerinte de securitate conexe managementului utilizatorilor

## 5.1. Politici parole si conturi (cerinte explicite DMS / portal)

- Blocare automata cont dupa N incercari parola gresita (N configurabil de admin)

- Administrator poate scoate utilizatorul din lista de blocare

- Administrator seteaza timpul de blocare si numarul maxim de incercari

- Reset parola self-service pentru utilizatori

- Aplicatia nu permite schimbarea datelor decat prin editare autorizata

- Utilizatorii obisnuiti nu acceseaza BD decat prin functiile sistemului (no direct DB access)

## 5.2. Audit si trasabilitate

- Logare minima: adresa IP, data actiunii, ID login

- Audit operatiuni admin: creare/modificare/vizualizare/stergere scheme, module, politici

- Trasabilitate completa actiuni utilizatori in DMS: cine a accesat, ce modificari, cine a aprobat

- Trasabilitate extinsa BND: mecanisme extinse respectand GDPR, utile pentru SLA metrics

- Toate modulele populeaza un jurnal centralizat accesibil administratorilor

## 5.3. Sesiuni si deconectare

- Deconectare automata la inactivitate (timeout configurabil)

- Administrator poate termina si bloca sesiuni active ale oricarui utilizator

- Numar maxim sesiuni simultane per utilizator / resursa – configurabil global

- Caching sesiuni in cluster activ-activ pentru disponibilitate ridicata

- Fiecare utilizator identificat printr-o sesiune unica

## 5.4. Criptare si transport securizat

- Toate comunicatiile SSL/TLS (HTTPS) – inclusiv portal public

- Date personale si comerciale stocate securizat cu audituri periodice

- Criptare campuri sensibile la nivel de BD

- Conexiuni cu sistemul prin SSL sau VPN (canale criptate)

- Fisiere log analizate periodic pentru detectie intruziuni

## 5.5. Integrari obligatorii externe

- ROeID (PSCID): autentificare cetateni, medici veterinari, societati comerciale pe portal si aplicatie mobila. API disponibil la github.com/roeid-ro/integrare

- Nodul eIDAS national: extindere federatie identitate UE (cetateni straini, parteneri). Detalii la eidas.gov.ro

- ONRC: validare CUI firme pentru acces portal / BND

- Proxy invers (reverse proxy): NICIO resursa web interna nu este accesibila direct din exterior

# 6. Riscuri de descalificare

| Risc | Detaliu | Severitate |
| --- | --- | --- |
| IAM separat per modul | Caietul impune un singur sistem centralizat IAM integrat de TOATE modulele. Solutii siloz = neconformitate. | CRITIC |
| Fara MFA | MFA este cerinta explicita (PIN / cheie dinamica / OTP). Lipsa = neconformitate tehnica. | CRITIC |
| SSO partial (nu acopera toate modulele) | SSO trebuie sa functioneze pentru toti utilizatorii interni fara re-autentificare intre module. | CRITIC |
| Fara audit log complet | IP + data + ID login + operatiuni admin = minim obligatoriu. Lipsa audit = neconformitate. | MAJOR |
| Consola admin in limba straina | Interfata inclusiv admin trebuie sa fie in romana. | MAJOR |
| Fara virtualizare surse identitate | Sistemul trebuie sa unifice LDAP + BD + web services fara duplicare date (meta-directory). | MAJOR |
| Fara integrare ROeID / eIDAS | Portalul public si aplicatiile mobile TREBUIE sa suporte ROeID si nodul eIDAS. | MAJOR |
| Fara transfer drepturi temporar (DMS) | Cerinta specifica DMS: transfer drepturi cu termen expirare. Lipsa = neconformitate modul. | MINOR |
| Fara deconectare automata inactivitate | Cerinta portal: logout automat la inactivitate. Obligatoriu GDPR + securitate. | MINOR |

# 7. Stack tehnic recomandat pentru oferta

| Componenta | Rol | Capabilitati acoperite | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Keycloak (self-hosted) | IAM centralizat principal | Open-source, SSO, SAML2, OAuth2, OpenID Connect, MFA, LDAP, meta-directory, consola web, audit, rapoarte | Matur, larg adoptat in gov. EU; self-hosted on-premise; interfata ro configurabila |
| OpenLDAP / AD | Sursa identitate LDAP interna | Directory service standard; virtualizat de Keycloak fara duplicare | Deja existent probabil in ANSVSA – de verificat |
| ROeID (PSCID) | Autentificare cetateni/medici externi | Federatie nationala identitate digitala; integrare API GitHub: roeid-ro/integrare | Obligatoriu pentru portal public |
| Nodul eIDAS national | Identitate digitala UE | Extindere SSO federatie pentru cetateni straini / parteneri UE | Obligatoriu per cerinta caiet |
| TOTP / FIDO2 / SMS OTP | MFA secundar | OTP aplicatie mobila (Authy/Google Auth), SMS, PIN; integrat nativ Keycloak | Toate 3 modalitati acoperite |
| Nginx Reverse Proxy | Acces securizat resurse web | Nicio resursa web accesibila direct din exterior; orice acces prin proxy autentificat | Cerinta explicita caiet sec. portal |

## 7.1. Arhitectura propusa – rezumat

Componenta centrala: Keycloak self-hosted (on-premise, Cloud Privat Guvernamental). Rol: IAM unificat pentru toate modulele SIDISVA.

- Keycloak gestioneaza: SSO, SAML2, OAuth2/OIDC, LDAP federation, MFA (TOTP + SMS), audit, politici acces, rapoarte

- OpenLDAP / Active Directory existent ANSVSA: virtualizat in Keycloak fara duplicare (meta-directory nativ)

- ROeID + eIDAS: identity provider extern federalizat in Keycloak prin SAML2

- Nginx Reverse Proxy: gateway unic; nicio resursa interna accesibila direct

- MFA: Keycloak + OTP SMS (ex. Twilio/SMPP local) + TOTP (Google Authenticator compatibil)

- Toate modulele (portal, DMS, LIMS, BND, chatbot, aplicatii mobile) se autentifica exclusiv prin Keycloak (OAuth2 / SAML2)

ATENTIE: Keycloak trebuie configurat cu interfata in ROMANA – implicit este in engleza. Verificati theme-uri disponibile sau planificati customizare UI inainte de demo.

## 7.2. Pasi urmatori pentru oferta

- Clarificare SEAP: solicitati confirmare ca Keycloak (open-source) satisface cerinta 'solutie de gestiune a identitatii' – evitati interpretari care impun solutie comerciala (ex. Oracle IAM, ForgeRock).

- Dimensionare infrastructura: Keycloak cluster activ-activ necesita minim 2 VM (8 vCPU, 16GB RAM fiecare) + PostgreSQL backend on Cloud Privat Guvernamental.

- Integrare ROeID: initiati dialog cu STS/MCID pentru credentiale sandbox test ROeID.

- Demo: pregatiti demonstratie SSO end-to-end (login o data, acces minim 2 module) + demo MFA + demo audit log – probabil ceruta la evaluare.

- Oferta tehnica: mapati punct cu punct cele 19 cerinte din tabelul sec. 2 + cerintele per modul din sec. 4.

Document generat de Soft Tree International S.R.L. pe baza analizei Caietului de Sarcini SIDISVA nr. 7574/CP/2025. Uz intern – confidential.